Recette de test — Kablix

Tester chaque composant et le programme, en version AVR (Arduino) puis RP2040 (Raspberry Pi Pico). Cocher le commentaire après chaque test.

| Élément en test | Action à mener | Observable pour valider | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation (commune) |  |  |  |
| Lancer le simulateur | Icône Kablix (barre d’activité) ou palette → « Kablix : Ouvrir le simulateur » | L’atelier s’ouvre dans un nouvel onglet (palette, canvas, moniteur série) |  |
| Aide | Bouton ❔ Aide de la barre d’outils | La page d’aide s’ouvre (FR si VS Code en français, sinon EN) |  |
| Aide — rubrique IA | Sommaire → « Créer un composant avec une IA » | Tuto + prompt copiable affichés |  |
| Toolchains | Vérifier arduino-cli / avr-gcc (AVR) et un firmware .uf2 MicroPython (RP2040) | Compilation possible ; sinon message clair + réglages kablix.* | Pico : téléchargement assisté au 1er lancement |
| Atelier (indépendant de la carte) |  |  |  |
| Poser un composant | Clic sur une LED dans la palette | LED posée au centre du canvas |  |
| Glisser-déposer | Glisser une résistance de la palette vers le canvas | Déposée à l’endroit du lâcher (la miniature suit le curseur) |  |
| Déplacer (interactif) | Clic droit glissé sur un bouton | Le bouton se déplace (le clic gauche l’actionne) |  |
| Rotation / miroir | Sélectionner → barre Orientation ↺ ↻ ⇆ ⇅ (ou touches +/-) | Le composant pivote / se retourne |  |
| Câblage | Cliquer une broche dorée puis une autre broche | Un fil relie les deux ; clic sur le fond = coude |  |
| Couleur de fil auto | Câbler vers GND puis vers 5V/3V3 | Fil noir (GND) / rouge (alimentation) automatiquement |  |
| Retouche de fil | Sélectionner un fil ; glisser un coude ; double-clic = insérer ; Suppr sur un coude | Tracé modifié / coude supprimé |  |
| Sélection au rectangle | Tracer un cadre englobant 2 composants et leurs fils | Seuls les éléments ENTIÈREMENT encadrés sont sélectionnés | comportement corrigé |
| Déplacement de bloc | Déplacer une sélection multiple | Composants ET coudes des fils internes suivent (tracé non déformé) | comportement corrigé |
| Zoom | Ctrl + molette sur le canvas | Zoom centré sur le curseur ; badge ⟳ % réinitialise la vue |  |
| Platine d’essai | Poser une breadboard, y enficher une LED | Bandes en surbrillance jaune au survol ; enfichage sans fil visible | Mini / Moyenne / Grande |
| Effacer / annuler | 🗑 (canvas), touche Suppr, Ctrl+Z / Ctrl+Y | Suppression / annulation / rétablissement |  |
| Export SVG | Bouton ⬇ SVG | Fichier .svg du schéma enregistré (composants + fils) |  |
| Projet .projix | 💾 Enregistrer puis 📂 Ouvrir le .projix | Schéma rechargé à l’identique (carte + composants perso) |  |
| Noms | Bouton 🏷 Noms | Affiche / masque les noms au-dessus des composants |  |
| Composant perso | « + Créer un composant » : nom, modèle, SVG, points de connexion | Composant ★ créé, persistant entre les sessions |  |
| Import composant | Palette → ⇪ Importer (.json) → parts/hc-sr04.kablix-part.json | Le composant ★ apparaît dans la palette | dossier parts/ |
| Import / export Wokwi | Commandes Kablix d’import/export diagram.json | Schéma converti ; types inconnus ignorés |  |
| Fils par-dessus les composants | Câbler par-dessus une carte ou un composant | Le fil passe TOUJOURS au-dessus (jamais masqué) ; les broches restent cliquables |  |
| Déplacer l’extrémité d’un fil | Sélectionner un fil → glisser une poignée losange d’extrémité sur une autre broche | Le fil se reconnecte à la nouvelle broche |  |
| Autoroutage des fils | Bouton ∟ (barre droite) — sélection, ou rien = tout le schéma | Les fils deviennent strictement horizontaux/verticaux (angles droits) |  |
| Export SVG éditable | Exporter ⬇ SVG puis ouvrir dans Inkscape | Chaque composant est un groupe <g> éditable (plus de <svg> imbriqué) |  |
| Sélection auto de la carte | Déposer un Arduino Uno puis un Raspberry Pi Pico sur le canvas | La carte de simulation devient celle déposée (plus de menu déroulant dans la barre) |  |
| Composant perso — aperçu zoomable | Créateur : boutons −/+ de zoom ; modifier X/Y d’une broche dans le tableau | L’aperçu zoome ; la pastille suit les coordonnées saisies |  |
| Débogage (commun) |  |  |  |
| Compiler & exécuter | Choisir le fichier (pastille 📄) puis ▶ Démarrer | Compilation puis exécution ; statut « Running… » | ▶ recompile si le source a changé |
| Pause / reprise | ⏸ puis ▶ | La simulation se fige puis reprend |  |
| Pas à pas | ⏭ Pas | Avance d’une ligne ; ligne surlignée dans l’éditeur |  |
| Panneau Variables | Pendant une pause, observer le panneau Variables | Variables globales listées (nom : valeur) |  |
| Variables — aide globales (C) | En C/Arduino, pendant une pause | En-tête permanent « variables globales uniquement » (clic = aide) ; absent en MicroPython |  |
| Variables en rouge | Avancer d’un pas pendant qu’une variable change | Valeur changée en rouge ; au pas suivant elle repasse en noir si inchangée | comportement corrigé |
| Point d’arrêt | Cliquer dans la gouttière de l’éditeur | La simulation s’arrête à la ligne |  |
| Point d’arrêt conditionnel | Clic droit gouttière → condition (ex. compteur > 100) | Arrêt seulement quand la condition est vraie (MicroPython) | C/AVR : arrêt inconditionnel |
| Vitesse | Sélecteur 🐇 / 🐢 / 🐌 | Ralentit l’exécution (Uno) | RP2040 : non réglable |
| Réinitialiser | Bouton ⟲ | Composants remis à leur état initial sans toucher au câblage |  |
| Partie 1 — AVR : Arduino Uno |  |  |  |
| Carte Uno | Sélecteur → Arduino Uno ; ▶ avec un blink sur D13 | La LED sur D13 clignote (~1 Hz) |  |
| LED | A → D13 (via résistance 220 Ω), K → GND ; digitalWrite(13, HIGH/LOW) | La LED s’allume / s’éteint |  |
| LED / diodes — cathode K | Survoler les broches d’une LED puis d’une barre de LED | La cathode est notée « K » (et K1..K10 sur la barre) |  |
| RGB LED | R/V/B → 3 broches PWM ; analogWrite | La couleur résultante s’affiche |  |
| Bouton poussoir | Bouton → D2 (autre patte GND) ; INPUT_PULLUP | digitalRead(2) = LOW à l’appui ; LED pilotée suit | clic = transitoire, Ctrl+clic = maintenu |
| Bouton 6 mm | Idem bouton poussoir | Idem |  |
| Résistance | En série avec une LED | La LED s’allume (continuité) | valeur non simulée |
| Buzzer | Broche → buzzer ; niveau haut / tone() | Halo « actif » sur le buzzer |  |
| Potentiomètre | Curseur → A0 ; analogRead(A0) | Valeur 0–1023 varie avec le curseur de l’inspecteur |  |
| Potentiomètre à glissière | Curseur → A0 | Idem potentiomètre |  |
| Potentiomètre — câblage inversé | Permuter VCC et GND sur les extrémités du rail (broches 1 et 2) | La lecture analogique varie en sens INVERSE du curseur | détection automatique |
| Afficheur 7 segments | Segments → broches ; COM.1/COM.2 → GND (cathode) ou 5V (anode) ; choisir « Broche commune » dans l’inspecteur | Le bon segment s’allume (logique cathode OU anode commune) | broche commune corrigée (COM, plus DIG1) |
| 7 segments — schéma interne | Sélectionner l’afficheur → bouton ☢ | Étoile de 8 diodes vers le commun (sens selon cathode/anode) |  |
| Barre de LED | Broches → barre ; allumer N segments | N segments allumés |  |
| Barre de LED — schéma interne | Sélectionner la barre → bouton ☢ | 10 diodes A→K dessinées en surimpression |  |
| Interrupteur à glissière | Position → broche | digitalRead suit la position |  |
| DIP switch ×8 | Canaux → broches | Chaque canal fermé tire sa broche à LOW |  |
| Joystick analogique | VRx → A0, VRy → A1, SW → D2 | analogRead X/Y varient ; SW = bouton |  |
| Photorésistance (LDR) | OUT → A0 ; régler « luminosité » dans l’inspecteur | analogRead(A0) varie avec le réglage | source analogique |
| Capteurs NTC / gaz / pouls | Sortie → entrée analogique ; régler la valeur | analogRead varie | sources analogiques |
| Capteurs PIR / inclinaison / flamme / son | Sortie → entrée ; basculer l’état dans l’inspecteur | digitalRead suit l’état (0/1) | sources numériques |
| Servomoteur | Signal → D9 ; Servo.write(0 / 90 / 180) | Le bras se positionne à l’angle RÉEL (largeur d’impulsion) | angle réel mesuré |
| HC-SR04 (ultrason) | Trig → D2, Echo → D3 ; impulsion + pulseIn(Echo) ; curseurs distance ET température | Distance mesurée ≈ valeur réglée à 20 °C ; refroidir l’air ALLONGE l’écho (obstacle vu plus loin) | 58 µs/cm à 20 °C seulement |
| LCD 16×2 I²C | SDA → A4, SCL → A5 ; LiquidCrystal_I2C ; lcd.print("…") | Le texte s’affiche superposé sur l’écran | adresse 0x27 |
| PCA9685 (16 PWM) | SDA → A4, SCL → A5 ; régler un canal ; servo/LED relié à PWMn | Le servo/LED suit le rapport cyclique du canal | I²C 0x40 |
| OLED SSD1306 (SPI) | DATA → D11, CLK → D13, DC → D9, CS → D10 ; Adafruit_SSD1306 dessine | Le dessin s’affiche (blanc sur noir) | SPI 4 fils |
| Écran TFT ILI9341 (SPI) | MOSI → D11, SCK → D13, D/C → D9, CS → D10 ; remplir / dessiner | L’image couleur s’affiche (240×320) |  |
| Carte microSD (SPI) | DI → D11, DO → D12, SCK → D13, CS → D4 ; SD.begin(CS) | SD.begin réussit (carte détectée) | pas de FAT préchargé → open() de fichier échoue |
| NeoPixel / matrice / anneau | DIN → D6 ; Adafruit_NeoPixel setPixelColor + show() | Les LED prennent les couleurs définies | WS2812 |
| Moniteur série | Serial.begin/print ; envoyer du texte dans le champ | Sortie affichée ; texte reçu côté µC | accents OK (UTF-8) |
| Partie 1 — AVR : variantes |  |  |  |
| Arduino Nano | Sélecteur → Arduino Nano ; ▶ blink | Fonctionne comme l’Uno (ATmega328P) | broches D0–13, A0–A7 |
| Arduino Mega 2560 | Sélecteur → Mega ; blink D13 + analogRead(A0) | LED 13 clignote ; lecture A0 OK ; broches 0–53 | timers 3-5 / USART1-3 / ADC A8-15 non simulés |
| Partie 2 — RP2040 : Raspberry Pi Pico (MicroPython) |  |  |  |
| Carte Pico | Sélecteur → Raspberry Pi Pico ; ▶ avec un .py (machine.Pin(25)) | LED embarquée GP25 clignote | firmware MicroPython requis |
| LED | A → GP15 (via résistance), K → GND ; Pin(15).value(1/0) | La LED s’allume / s’éteint |  |
| Bouton | Bouton → GP14 ; Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP) | value() = 0 à l’appui | actif bas |
| Potentiomètre | Curseur → GP26 (ADC0) ; machine.ADC(26).read_u16() | Valeur varie avec le curseur | GP26–28 = ADC |
| Servomoteur | PWM 50 Hz sur GP15 ; machine.PWM(...).duty_u16(...) | Le bras se positionne à l’angle réel |  |
| Capteurs / sources | Sources analogiques → GP26-28 ; sources numériques → GPx | read_u16 / value() suivent les réglages de l’inspecteur |  |
| LCD I²C | SDA → GP0, SCL → GP1 ; machine.I2C + pilote LCD | Le texte s’affiche | I²C matériel |
| PCA9685 | machine.I2C ; régler un canal ; servo relié | Le servo est piloté |  |
| OLED SSD1306 (SPI) | machine.SPI + DC/CS ; framebuf + show() | Le dessin s’affiche |  |
| Écran TFT ILI9341 (SPI) | machine.SPI + D/C + CS ; remplir | L’image couleur s’affiche |  |
| Carte microSD (SPI) | machine.SPI ; pilote sdcard + uos.mount | La carte est détectée (init OK) | FAT non préchargé |
| NeoPixel | neopixel.NeoPixel(machine.Pin(0), n) ; np[i]=(r,g,b) ; np.write() | Les LED prennent les couleurs définies | validé sur Pico réel |
| HC-SR04 (ultrason) | Trig → GP15, Echo → GP14 ; impulsion + time_pulse_us(echo, 1) | Durée ≈ distance × 58 µs à 20 °C ; le curseur de température l’allonge (froid) ou la raccourcit (chaud) | vérifié par verify:ultrasonic sur le vrai moteur |
| Moniteur série | print() ; saisie dans le champ → REPL | Sortie affichée ; REPL interactif après le script | USB-CDC |
| Partie 2 — RP2040 : Pico W (Wi-Fi) |  |  |  |
| Carte Pico W | Sélecteur → Raspberry Pi Pico W ; ▶ un .py réseau | Démarre comme le Pico ; firmware RPI_PICO_W | même brochage |
| Wi-Fi — connexion | network.WLAN(STA_IF) ; wlan.connect(...) ; wlan.isconnected() | isconnected() = True ; ifconfig() = 192.168.1.50 | WLAN factice |
| Wi-Fi — requête réelle | urequests.get("https://…") ; r.status_code / r.json() | Vraie réponse HTTP relayée par l’hôte | pont réseau réel |
| Wi-Fi — coupé | Désactiver kablix.picowNetworkBridge ; relancer | Requête bloquée / OSError | sécurité / contrôle |